Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет (ЗКИТУ)

Инженерно-технологический факультет

Кафедра энергетики, автоматизации и вычислительной техники

ПРАКТИКУМ 4

ОТЧЁТ ПО ЗАДАНИЮ № 2

Дисциплина: Информационно-коммуникационные технологии

Задание 2. Предел, которого не обойти

Выполнил: Митрясов Андрей Александрович

Группа: ВТиИС 22-О    Курс: 2

Дата выполнения: 05.10.2026

2.1. Формула и перевод децибел

В задании нужно найти верхнюю границу скорости передачи для полос 5, 20 и 100 МГц при отношении сигнала к шуму 3, 10 и 20 дБ. Использую формулу Шеннона:

C=B·log21SN.

Здесь C обозначает предельную скорость в бит/с, B обозначает ширину полосы в герцах, S обозначает мощность полезного сигнала, N обозначает мощность шума в этой полосе. Отношение SN не имеет единицы измерения. log2 обозначает логарифм по основанию 2.

Это теоретический предел канала с шумом, а не гарантированная скорость загрузки файла. В расчёте рассматриваю один канал и считаю, что вся указанная полоса доступна для него. Число пользователей, служебные данные и несколько пространственных потоков здесь отдельно не учитываются.

В формулу подставляется обычное отношение мощностей, а не число децибел. Обозначу значение в децибелах через D:

D=10·log10SN; SN=10D10.

При 3 дБ: SN=10310≈1,9953.

При 10 дБ: SN=101010=10.

При 20 дБ: SN=102010=100.

Далее получаю log2(1+1,9953)≈1,582682; log2(1+10)≈3,459432; log2(1+100)≈6,658211. Эти значения сохраняю без предварительного округления в расчёте, а итоговую скорость округляю до сотых.

2.2. Девять расчётных значений

Поскольку 1 МГц = 106 Гц, а 1 Мбит/с = 106 бит/с, численное значение полосы в МГц можно умножить на логарифм и получить скорость в Мбит/с.

| Полоса B, МГц | C при 3 дБ, Мбит/с | C при 10 дБ, Мбит/с | C при 20 дБ, Мбит/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 7,91 | 17,30 | 33,29 |
| 20 | 31,65 | 69,19 | 133,16 |
| 100 | 158,27 | 345,94 | 665,82 |

Например, для 20 МГц и 10 дБ:

C=20·106·log2(1+10)≈69 188 632 бит/с ≈ 69,19 Мбит/с.

Для 5 МГц и 3 дБ:

C=5·106·log2(1+100,3)≈7 913 412 бит/с ≈ 7,91 Мбит/с.

Остальные значения получены тем же способом: для каждого столбца использую своё отношение мощностей, а для каждой строки свою полосу.

2.3. Какой способ даёт больший прирост

Сравниваю два изменения по отдельности относительно одного исходного канала. При увеличении полосы считаю SN неизменным, а при улучшении SN сохраняю полосу. Это условия сравнения, а не утверждение, что в реальной сети полосу можно расширить без изменения шума.

Полоса входит в формулу как множитель. Поэтому при том же SN:

C1=4B·log21SN=4C.

Скорость становится в четыре раза выше, а прирост составляет 300% от исходной скорости.

Улучшение SN на 10 дБ увеличивает отношение мощностей в десять раз. Если обозначить исходное SN через x, новая скорость будет:

C2=B·log2(1+10x).

Относительный выигрыш равен C2C=log2(1+10x)log2(1+x).

Для исходных 3 дБ повышение до 13 дБ даёт рост примерно в 2,77 раза. Для 10 дБ повышение до 20 дБ даёт рост примерно в 1,92 раза. Для 20 дБ повышение до 30 дБ даёт рост примерно в 1,50 раза. Во всех трёх случаях это меньше четырёх.

Например, при 5 МГц и 10 дБ исходный предел равен 17,30 Мбит/с. Расширение полосы до 20 МГц при тех же 10 дБ даёт 69,19 Мбит/с, то есть прибавку 51,89 Мбит/с. Повышение SN до 20 дБ при прежних 5 МГц даёт 33,29 Мбит/с, то есть прибавку 15,99 Мбит/с.

Получается, для заданных условий расширение полосы выгоднее по приросту скорости. Причина в том, что зависимость от B линейная, а от SN логарифмическая: при уже хорошем отношении сигнала к шуму его дальнейшее улучшение даёт всё меньший относительный выигрыш.

Этот вывод не означает, что расширение полосы всегда дешевле или всегда лучше. При очень слабом сигнале соотношение может измениться. Например, переход от -10 до 0 дБ даёт рост log2(2)log2(1,1)≈7,27 раза. Кроме того, при постоянной мощности сигнала расширение полосы увеличивает суммарную мощность шума, поэтому SN может уменьшиться.

2.4. Миллиметровый диапазон и его цена

В разделе 2 лекции объясняется компромисс между покрытием и ёмкостью, а в разделе 6 описаны частотные диапазоны пятого поколения. В высокочастотной части спектра можно выделить широкие полосы. По формуле Шеннона это помогает увеличить предел скорости без попытки бесконечно улучшать отношение сигнала к шуму.

Например, при 10 дБ увеличение полосы с 20 до 100 МГц повышает расчётный предел с 69,19 до 345,94 Мбит/с. Рост составляет пять раз, потому что полоса увеличилась в пять раз. Эти числа показывают действие ширины полосы, а не привязку 100 МГц исключительно к миллиметровому диапазону.

Цена такого перехода состоит в меньшей дальности и плохом прохождении сигнала через препятствия. Стены, листва и даже человек на пути луча могут заметно ухудшить связь. Нужны более плотное размещение базовых станций, направленные лучи и отслеживание положения абонента. Это усложняет сеть и увеличивает затраты на оборудование и подключение станций.

При этом высокая скорость возможна и в диапазонах ниже миллиметрового. Миллиметровый диапазон не отменяет предел Шеннона и не является обязательным для любого быстрого соединения. Он позволяет получить особенно широкие полосы там, где нужна высокая ёмкость, но не заменяет низкие диапазоны для большого покрытия.

2.5. Скорость на краю соты и скорость пользователя

По условию на краю соты SN падает до 0 дБ. Перевожу это значение:

SN=10010=1.

Это означает равенство мощностей сигнала и шума, а не отсутствие сигнала. Тогда:

C=B·log2(1+1)=B·log2(2)=B.

Для полосы 5 МГц предел составляет 5 Мбит/с, для 20 МГц составляет 20 Мбит/с, для 100 МГц составляет 100 Мбит/с. Равны именно численные значения в соответствующих единицах: полоса измеряется в герцах, скорость в бит/с. Это верхние границы при всей доступной полосе, а не измеренные скорости на телефоне.

Обещанная и наблюдаемая скорости расходятся по нескольким причинам:

1. На краю соты отношение сигнала к шуму хуже, чем рядом со станцией. Поэтому даже при той же полосе предел скорости ниже. Например, для 20 МГц он уменьшается со 133,16 Мбит/с при 20 дБ до 20 Мбит/с при 0 дБ.

2. Полосу и время передачи делят между активными абонентами. При высокой нагрузке одному телефону достаётся только часть ресурсов, даже если сигнал хороший.

3. Часть ресурсов занята служебным обменом, пилотными сигналами и защитой от ошибок. Скорость полезных данных ниже расчётного предела. Повторные передачи дополнительно снижают её.

4. Ограничение может находиться за пределами радиоучастка: в транспортной сети оператора, на пути до сервера или на самом сервере. Сильный сигнал не устраняет такую нехватку.

5. Пиковая скорость может быть рассчитана для более широкой суммарной полосы, нескольких потоков и подходящего устройства. Телефон пользователя и местная базовая станция могут работать с другой конфигурацией.

Таким образом, покрытие показывает возможность связи, но не гарантирует высокую скорость. Формула Шеннона даёт потолок для заданного канала, а фактическая скорость зависит ещё и от распределения ресурсов и остальных частей сети.

2.6. Использование ИИ и проверка ответов

Для уточнения терминов использован ChatGPT. Ниже приведены два коротких запроса и ответы, сформированные в текущей консультации. Расчётная таблица проверена отдельно подстановкой значений в формулу. Ответ ИИ не использован как источник вместо лекции.

Запрос 1: «как перевести отношение сигнала к шуму из децибел в обычное число для формулы шеннона?»

Ответ ИИ (первый абзац; ответ был длиннее):

Для отношения мощностей используется формула S/N = 10^(D/10), где D обозначает значение в децибелах. Например, 10 дБ соответствует отношению 10, а 20 дБ соответствует отношению 100. В формулу Шеннона нужно подставлять эти отношения, а не значения 10 и 20 как числа децибел.

Проверка и уточнение: формула верна. Для работы дополнительно рассчитано значение при 3 дБ, равное примерно 1,9953. Уточнено, что S и N являются мощностями, поэтому используется делитель 10, а не 20. Ошибок в приведённом ответе не найдено.

Запрос 2: «Почему при хорошем сигнале мобильный интернет всё равно может работать медленно?»

Ответ ИИ (первый абзац; ответ был длиннее):

Хороший сигнал не означает, что все ресурсы станции доступны одному телефону. При большом числе активных пользователей сеть делит полосу и время передачи между ними. Скорость также может ограничиваться сетью оператора или сервером, с которого загружаются данные.

Проверка и уточнение: ответ согласуется с различием между покрытием и ёмкостью в лекции. Для отчёта добавлены служебный обмен, повторные передачи и различия между конфигурацией пикового соединения и конкретного телефона. Ошибок в приведённом ответе не найдено; ответ дополнен, а не исправлен по существу.

2.7. Вывод

При одинаковом SN расширение полосы повышает предел скорости прямо пропорционально её ширине. Для заданных значений 3, 10 и 20 дБ увеличение полосы вчетверо даёт больший прирост, чем улучшение SN на 10 дБ. Широкие полосы объясняют интерес к миллиметровому диапазону, но за них приходится платить меньшей дальностью и более сложной инфраструктурой. На краю соты при 0 дБ предел равен 5, 20 и 100 Мбит/с для соответствующих полос, а реальная пользовательская скорость обычно ниже из-за совместного использования ресурсов и потерь в сети.

Источники

1. Лекция 4 «Мобильные сети связи: от сотовой телефонии к 5G и 6G». Разделы 2 «Физические основы радиодоступа», 3 «Сотовая организация сети», 4 «Архитектура мобильной сети», 6 «Особенности пятого поколения».

2. Практикум 4 «Мобильные сети связи: от сотовой телефонии к 5G и 6G». Задание 2 «Предел, которого не обойти» и требования к отчёту. Формула и исходные числа взяты из задания.

3. MIT News. Explained: The Shannon limit. https://news.mit.edu/2010/explained-shannon-0115. Дополнительная проверка смысла предела Шеннона. Рекомендация к изучению этого материала именно от ИИ,

4. ITU. EMF Guide, раздел о работе 5G. https://www.itu.int/net4/mob/ituemf/en/emfguide_m.html. Дополнительная проверка малой дальности миллиметровых сот. Рекомендация к изучению этого материала именно от ИИ,